SH-WB3020 / SH-WB3021 / SH-WB3022 Legante

Descrizione:

Utilizzato in miscela con la base opaca per la formulazione colore e l’applicazione. Aumenta il contenuto di solido, regola la viscosità di spruzzatura, riduce il livello VOC, favorisce l’orientamento delle particelle silver o perlate e assiste la formazione del film.

| METODO DI APPLICAZIONE |  |
| --- | --- |
|  | Adatto per |
| SH-WB3021 Legante per colore pastello | Colore pastello |
|  | Colori silver e perlati con basso contenuto di silver o perla (< 10%) |
| SH-WB3022 Legante per colori effetto | Colori silver e perlati con 10 - 85% di silver o perla Colori silver e perlati con alto contenuto di silver o perla (> 85%) |
| SH-WB3020 Bilanciatore di viscosità | Aumentare la viscosità |

Note:

- Considerando la viscosità, si consiglia di aggiungere solo SH-WB3022 quando si applica a un sistema silver puro.

- La viscosità di SH-WB3020 Viscosity Balancer è elevata. Il rapporto di miscelazione con il Legante SH-WB3021 o SH-WB3022 è generalmente 1 : 1 e può essere regolato in base alla viscosità di spruzzatura richiesta.

Stoccaggio:

- 5 - 30 °C, idealmente in luogo fresco e asciutto a 23 °C con minime variazioni di temperatura.

- Durata di conservazione: 2 anni nelle confezioni originali sigillate.