SH-WB3030 / SH-WB3031 Agente per sfumatura

Descrizione:

Prodotto ausiliario per vernice all’acqua da riverniciatura, utilizzato nelle riparazioni spot per ottenere sfumature invisibili.

| METODO DI APPLICAZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Temperatura ambiente | Umidità | Note |
| SH-WB3030 Agente per sfumatura | 10 – 35 °C | 10 – 85% | Spruzzare l’agente per sfumatura sull’area di raccordo prima dell’applicazione standard della base opaca (non è necessario aggiungere Controller). Spruzzare la base opaca all’acqua prima che l’agente per sfumatura si asciughi sulla superficie. |
| SH-WB3031 Agente per sfumatura per alta temperatura e bassa umidità | 35 – 40 °C | 10 – 50% |  |

Note:

- Applicare l’agente per sfumatura sull’area di raccordo prima di spruzzare la mano medio-bagnata di base opaca.

- Durante la spruzzatura, la prima mano deve essere applicata direttamente sull’area riparata. Estendere la seconda mano all’area di transizione. Applicare una terza mano a velare con pressione ridotta per ottenere una sfumatura invisibile. Tra una mano e l’altra, il prodotto deve essere semiasciutto.

- Applicare il trasparente sull’intero pannello dopo che l’ultima mano di base opaca è completamente asciutta.

Stoccaggio:

- 5 - 30 °C, idealmente in luogo fresco e asciutto a 20 °C con minime variazioni di temperatura.

- Durata di conservazione: 2 anni nelle confezioni originali sigillate.