PC-1380 Vernice per Paraurti

(Rivestimento Testurizzato per Paraurti)

|  | Rivestimento Testurizzato per Paraurti |
| --- | --- |

|  | Rapporti di miscelazione: in volume 2 1; in peso 100 50; Vernice per Paraurti Diluenti; PC-1380 PC-1/2/3. |
| --- | --- |
|  | Pistola a spruzzo: 1,4–1,8 mm Secondo necessità, in funzione della dimensione della texture |  | 1–3 mani |
|  | Tra le mani: 5–10 minuti a 20°C |  | 25–30 minuti a 20°C |
|  | Usare un respiratore appropriato Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare integralmente queste istruzioni. |  |  |

Supporti idonei

La maggior parte dei tipi di plastica, con superficie correttamente preparata

Prodotti e additivi

Prodotti		Vernice per Paraurti

Attivatori	Diluenti PC-1/2/3

Preparazione della superficie

|  | Pulizia della superficie: tutti i contaminanti devono essere rimossi dalla superficie prima della carteggiatura; utilizzare gli sgrassanti raccomandati. |
| --- | --- |

|  | Pulizia della superficie prima dell’applicazione: rimuovere tutti i contaminanti con uno sgrassante idoneo. Durante lo sgrassaggio di materiali poliesteri, utilizzare solo sgrassanti a base solvente. Evitare il contatto dei materiali poliesteri con l’acqua (sgrassanti a base acqua). |
| --- | --- |

Agitazione prima dell’uso

|  | Agitare accuratamente prima della miscelazione |
| --- | --- |

|  | Passo finale di carteggiatura prima dell’applicazione: P320–P500 |
| --- | --- |

Impostazioni pistola e pressione aria

|  | Pistola a spruzzo | Diametro ugello | Pressione di lavoro |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A gravità | 1,4–1,8 mm | Secondo necessità, in funzione della dimensione della texture |

Applicazione

| Applicare 1–3 mani | Pulizia della superficie: rimuovere tutti i contaminanti dalla superficie prima dell’applicazione |
| --- | --- |

Pulizia dell’attrezzatura

Solventi speciali per la pulizia.

COV (Composti Organici Volatili)

In conformità con la normativa europea sui COV, il contenuto massimo di composti organici volatili per questa classe di prodotti (categoria di prodotto: IIB.d) nella miscela pronta all'uso è 540 g/L.

Stoccaggio

La durata di conservazione del prodotto è definita per imballo non aperto a 20°C ed è di 2 anni.

Evitare ampie fluttuazioni di temperatura.