PC-6920 Diluente SRA

(Diluente per Sfumatura)

Descrizione

La riparazione locale e la sfumatura consentono di effettuare riparazioni senza riverniciare completamente il pezzo.

La sfumatura di uno smalto acrilico o di un trasparente nel rivestimento esistente garantisce un risultato di riparazione invisibile.

Di seguito sono riportati metodo e tecnica per la preparazione, l’applicazione e la miscelazione di smalti acrilici e trasparenti Perfecoat.

| Preparazione P400/P500 | Materiale opacizzante Abrasivo in tessuto/non tessuto e pasta opacizzante | Lucidatura con pasta abrasiva / P3000 / pasta opacizzante |
| --- | --- | --- |
| Sfumatura | Trasparente e Diluente per Sfumatura 100:100 | Diluente per Sfumatura |
| Trasparente |  |  |

Preparazione dell’area di sfumatura

|  | Lucidatura accurata dell’area di sfumatura con una pasta abrasiva utilizzando una lucidatrice. Opzionale: l’area di sfumatura può essere preparata utilizzando un materiale abrasivo di grana P3000 o simile. |
| --- | --- |

|  | Applicazione Rimuovere i contaminanti dalla superficie con il metodo raccomandato prima di applicare lo smalto acrilico o il trasparente. |
| --- | --- |
|  | Rispettare i tempi di appassimento indicati nella TDS del prodotto. |
|  | 100 Smalto acrilico o trasparente 100 РС-6920 Una maggiore quantità di diluente riduce la viscosità del prodotto. Ridurre la pressione a ogni mano successiva. |
|  | Applicare la prima mano piena sull’area di sfumatura, quindi applicare la mano successiva con una sfumatura dolce verso la superficie lucidata. Opzionale: iniziare la sfumatura sulla superficie preparata con P3000. |

|  | Circa 15–30 secondi a 20°C |  | PC-6920 – pronto all’uso |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Applicare 1–3 mani leggere sull’area di sfumatura con una sfumatura dolce verso la superficie lucidata. Appassimento tra le mani circa 15–30 secondi |  |  |

Essiccazione

|  | Essiccare lo smalto acrilico o il trasparente come specificato nella scheda tecnica del prodotto. Lasciare raffreddare la superficie prima di iniziare la lucidatura. |
| --- | --- |

Essiccazione a infrarossi

|  | Può essere utilizzata un’essiccazione aggiuntiva con apparecchiature IR per ottenere la completa polimerizzazione dell’area di sfumatura. Lasciare raffreddare la superficie prima di iniziare la lucidatura. |
| --- | --- |

Lucidatura dell’area di sfumatura

|  | L’area di sfumatura può essere lucidata a mano o con una lucidatrice utilizzando paste lucidanti. Se necessario, può essere utilizzata una pasta abrasiva più aggressiva. Per la lucidatura a macchina si consiglia l’uso di un tampone morbido. |
| --- | --- |

Prodotti idonei

PC-6920 può essere utilizzato con tutti gli smalti acrilici e trasparenti Perfecoat.