PC-6930 Antisilicone

(Antisilicone)

|  | Additivo antisilicone per vernici 2K e trasparenti, utilizzato per eliminare crateri e difetti legati a silicone e altri contaminanti durante la verniciatura. |
| --- | --- |

|  | Preparazione della miscela di lavoro |  |
| --- | --- | --- |
|  | in peso 4–15 g | Prodotto pronto all’uso 0,5–2 tappi per 1 L di miscela pronta all'uso |

Prodotti e additivi

PC-6930 può essere aggiunto a smalti acrilici e trasparenti.

Non aggiungere PC-6930 a fondi mordenzanti/fondi riempitivi, finiture monostrato o basi opache.

Componenti principali

Solventi speciali e agente antisilicone.

Preparazione della miscela di lavoro

A seconda del grado di contaminazione, aggiungere da 0,5 a 2 tappi o da 4 a 15 grammi di PC-6930 per un litro di miscela pronta all'uso.

Stoccaggio

La durata di conservazione del prodotto è definita per imballo non aperto a 20°C ed è di 2 anni.

Evitare ampie fluttuazioni di temperatura.

|  | Usare un respiratore appropriato |
| --- | --- |