PC-6980 Accelerante di Essiccazione

(Accelerante di Essiccazione)

Descrizione

Accelerante PC-6980: sviluppato specificamente per smalti acrilici 2K e trasparenti Perfecoat.

Progettato per ridurre i tempi di essiccazione all’aria. Adatto per riparazioni locali o per la verniciatura a basse temperature.

Rapporto dei componenti

|  | in peso 5–6 g 6–10 g 10–15 g | 10–30°C – per 1 litro di miscela pronta all'uso 0–10°C – per 1 litro di miscela pronta all'uso Sotto 0°C – per 1 litro di miscela pronta all'uso |
| --- | --- | --- |

Applicazione

|  | Vedere la TDS del materiale applicato. Smalti acrilici PC 2K / trasparenti |  | Usare un respiratore appropriato |
| --- | --- | --- | --- |

COV (Composti Organici Volatili)

In conformità con la normativa europea sui COV, il contenuto massimo di composti organici volatili per questa classe di prodotti (categoria di prodotto: IIB.d) nella miscela pronta all'uso è 805 g/L.

Il parametro COV di questo prodotto nella miscela pronta all'uso non supera gli 840 g/L.

Stoccaggio

La durata di conservazione del prodotto è definita per imballo non aperto a 20°C ed è di 2 anni.

Evitare ampie fluttuazioni di temperatura. La data di produzione è indicata sulla confezione.

Note:

La vita utile (pot-life) di vernice o trasparente miscelati con l’accelerante PC-6980 sarà significativamente ridotta, pertanto utilizzare la miscela pronta all'uso il prima possibile.

Non è raccomandato aggiungere più di 15 grammi di accelerante per 1 litro di materiale pronto all'uso; in caso contrario, ciò può causare fragilità e perdita di lucentezza del rivestimento.

L’accelerante PC-6980 non deve essere utilizzato come induritore.